东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

设备管理部2025-2026年安防设备

委托维修维护保养服务项目

询价文件

东莞市水务集团供水有限公司

2025年9月18日

目   录

第一章 询价邀请函	3

第二章 用户需求	5

第三章 合同条款	12

第四章 报价须知	32

第五章 报价文件（格式）	34

# 第一章 询价邀请函

各供应商：

我公司的“东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护保养服务项目”正式开展，现邀请贵司参与本项目的询价采购。具体采购信息如下：

一、采购项目名称：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护保养服务项目

二、采购预算：含税最高限价为¥243,000.00

三、采购内容：制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护保养服务（具体详见用户需求书）

四、资质要求：

1.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项安防设备维修、维护或保养的服务业绩（合同签订日期为2022年1月1日或以后）；

2.报价人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）。

五、成交原则：从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商。

六、报价文件递交截止时间：2025年9月24日14时30分。

七、报价文件递交地点：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司合同管理部）。

八、报价文件开封时间：2025年9月24日14时30分。

九、开封地点：东莞市水务集团供水有限公司合同管理部（2）室旁小会议室。

十、采购人联系方式：

采购联系人：吴先生，联系电话：0769-22628713

联系地址：东莞市莞城街道莞龙路141号（东莞市水务集团供水有限公司）

东莞市水务集团供水有限公司

2025年9月18日

# 第二章 用户需求

制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护服务用户需求书

一、项目信息

采购人：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

采购内容：制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护服务

二、监控安防系统概况

本项目是对制水分公司设备管理四、五、六部管辖的13间供水厂（详见附件3）高清视频监控系统及安防系统维修服务项目，以及系统涉及的机房及后端服务器、存储系统的维护。其中主要设备包含摄像头共608台，硬盘录像机共47台，电子围栏约1300米，电子围栏主机共4台，详细设备清单见附表。

- 三、服务内容

（一）维修需求

1、报修响应：服务单位在东莞市区域内至少有一个驻点办事处，设置24小时故障报修电话，报修30分钟内予以响应，一般故障48小时内恢复正常运行，疑难故障72小时内恢复正常运行；超过72小时仍未能排除故障的，服务单位应采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件。

2、设备维修要求：服务单位应对出现故障设备尽快进行修理或更换。对于维修费用在100元以下的设备、配件，应由服务单位免费提供并安装使用。超过100元的设备、配件由水厂提供材料（如水厂暂无该设备、配件，服务单位应先免费提供用户使用），服务单位负责安装及调试，或经水厂审核同意后由服务单位采购并安装调试。对于由服务单位提供的材料、设备，在一年质保期内的如再次发生故障无法维修，服务单位需提供同档次或更优的设备进行替换，相关费用包含在维修费中。

3、巡检、保养、维护：以半年为一个周期，对每个设备点进行一次巡检、保养、维护。主要查看基础设施（立杆、机箱等），设备有无遭到自然损坏和人为破坏以及是否完整、整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏、破坏、图像质量不好等，要及时予以修复、调整，不能修复的则予以更换。对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查。及时发现故障、隐患并及时处理，避免扩大故障范围；擦拭防护罩，前视玻璃的除尘等；对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。

4、备件供应：服务单位应做好项目相关设备的备件，主要指由服务单位提供的100元以下的易损设备、配件和常用配件等。

5、维修后做好相关台账记录。

（二）服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机 | 对前端监控点、监控的摄像机维修或更换，调整监控范围、紧固、调焦、清除遮挡物，确保监控方位正确、图像清晰。 |
| 2 | 立杆及设备箱 | 支架、杆柱、前端设备箱应牢固、无锈蚀，前端设备箱及杆柱检修门应完好；对设备箱进行清洁，对设备箱内的故障设备进行维修或更换。 |
| 3 | 防雷和接地 | 根据实际情况，对于不满足防雷指标要求并危及设备安全的防雷设备进行修复。 |
| 4 | 供电系统 | 负责排除前端供电线路故障，对电线中断、供电电气设备损坏进行修复和更换，及时消除供电隐患。 |
| 5 | 网络传输系统 | 对网络传输系统中的网络设备和传输路由进行维修，确保网络传输系统符合设计使用要求（包括前端交换机网传输光缆、网线和机房网络设备、网络线路）。 |
| 6 | 存储系统 | 及时更换的故障硬盘及故障存储设备（为确保数据安全，更换的硬盘产权属制水分公司），配合存储设备厂商完成系统恢复和数据重建。 |
| 7 | 机房环境 | 定期设备清洁除尘，设备表面和散热风扇处没看到有明显的灰尘。 |
| 8 | 电子围栏 | 现场是否发生断线、短路等状况，立杆是否松动，警示牌是否脱落。 |
| 9 | 中控室监控电脑 | 各安防系统及配套软件是否正常运行，现有软件功能维护，服务器和数据库维护与更新。 |
| 10 | UPS电源 | UPS电池有无漏液、膨胀等现象，电池连接电缆、紧固螺栓是否有烧损现象，查看UPS供电电压、电流、负荷率是否在合理范围。 |

（三）服务期限要求

1、服务期限：自合同签订之日起1年。服务期限满后，经双方经协商一致，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长服务资格期限，延长的服务资格期限原则上不超过三个月。

2、服务单位应在约定的进场时间前三个工作日内完成进场交接工作。

3、按照东莞市水务局的要求，樟木头镇樟洋水厂有可能在代维合同期间内关停。该厂在关停当月我司书面通知代维服务单位在当月计费最后一日停止代维服务；下一月份退出代维服务。退出后，该厂将不再产生代维服务费用。

4、监控安防设备维修服务的计费时间以合同约定之日起算（部分供水厂的设备还在质保期内，具体进场代维时间以通知为准）。因移交、委托第三方服务等原因造成在线监控安防设备当月服务天数不足一个月的，单台设备当月服务费=服务单价（按服务单位采购单价计费，单位元/台/月）÷当月天数×实际服务天数。

（四）服务设备数量要求

因实际需求变化或上级单位要求，采购范围的设备数量可能发生变化。采购人目前无法保证服务单位获得“附件3：制水分公司设备管理部监控安防设备清单”及后续新增设备的具体数量，因此无法保证服务期内服务设备的总数量，服务单位不得因采购人实际监控安防设备数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿。若发生服务设备数量变更，采购人将根据实际情况调整服务设备数量并书面通知服务单位，按合同约定的设备服务单价进行结算。若实际服务费用超过合同总价，将通过补充协议的形式重新确定服务内容。

（五）时效要求

应急故障处理详细内容如下：服务单位设置24小时故障报修电话，接受维修报障，维修时效按故障类型分为以下三种：

1、一般设备故障：48小时内排除故障，特殊情况除外。

2、主设备故障：4小时内赶赴现场，24小时内排除故障。

3、疑难故障：疑难故障72小时内恢复正常运行，若设备故障在检修72小时内无法排除，应采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件。

四、维修处理

1、当检测到设备需要维修或更换零件时，单次维修配件费用在100元以下的由服务单位免费提供，服务单位需提前采购部分备用件，以便出故障时更换维修，确保服务设备在最短的时间内恢复正常运行。对于单次维修费用在100元以上且重要的零配件和设备、材料，需由服务单位提供设备、配件清单，以便水厂及时采购。由水厂提供的设备或配件，服务单位免费安装并调试至正常使用。当水厂没有备件时，服务单位应先行免费提供备件给水厂使用，从而保证设备正常运行，直至水厂采购备件回来。

2、服务单位在更换零配件和设备、材料时应提供与现场设备同种品牌、型号；如无同种品牌或型号的，需经水厂书面同意后方可更换其他品牌、型号的零配件和设备、材料，并保证其能满足跟原有零配件和设备、材料具有同等的使用功能。

3、应急故障抢修：当系统因受到外力影响造成应急故障抢修，实行一事一报单独核算，服务单位应收集并提供相关影像、书面文件、通告等证明，向水厂提出维修或重新购买的材料及费用清单。经水厂和对应设备管理分部负责人同意后，由服务单位负责维修或购买，并负责维修或重新购买后的安装调试，并在完成抢修和恢复工作后，向设备管理分部递交相关材料。

4、维修完成后由水厂和对应设备管理分部工作人员验收，经其书面确认维修工作内容、维修结果和所更换的零配件和设备、材料的数量，即维修工作单。

五、其他要求

- 1、项目相关人员不得泄密系统数据、密码、用户手册资料等内容。

- 2、如有故障服务单位需要临时聘请第三方进行现场解决的，须书面通知并征得采购人同意，不得泄密系统数据、密码、用户手册资料等内容。

- 3、如果维修人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调能力等方面的问题时，采购人有权要求服务单位更换维修人员，并且服务单位在收到采购人书面通知之日起5个工作日内更换。

- 4、服务单位应根据本项目具体情况，投入具有相应技术能力的维修人员进行维修工作，每次到水厂进行维护、维修时需要2人或以上的人员进行，确保维修的质量和维修的安全性；如需进行高空作业的，必须要持高处作业证，并需要得到厂里的认可才能作业。

- 5、服务单位应根据本项目具体情况，投入相应的作业车辆和维修工器具，保障维修工作的正常进行。

- 6、服务单位的作业人员应至少有1人有低压电工证和1人有高处作业证。

- 7、在合同签订的同时，服务单位必须就参与维保供水厂的作业人员向保险公司购买事故人身伤害保险，保险合同作为本项目维保合同的附件之一。

- 8、服务单位投入本项目的所有人员（含管理人员及作业人员等）的一切费用均包含在服务报价内。服务单位必须按国家相关劳动法律法规及政策规定，按时足额支付上述人员的工资、津贴、保险等各项费用。上述人员若发生与服务单位的劳动争议均由服务单位自己承担，采购人无连带关系和责任。

- 9、服务单位投入本项目的所有人员的差旅费、服装费以及办公用品、养护仪器设备工具等费用，均包含均在服务报价内。

- 10、服务单位员工出现违法、违纪、违规行为，所造成的一切后果及损失，由服务单位承担责任和负责赔偿。后果严重的，采购人有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。（1）服务单位维护人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害伤亡，均由服务单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。（2）服务单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由服务单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

- 11、服务单位不得将委托管理项目转包给第三方管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜，否则采购人有权单方面解除合同，所造成的一切后果及损失，由服务单位承担责任和负责赔偿。

- 六、费用及付款方式

1、包年服务费用明细

| 序号 | 水厂 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（月） | 小计(月) | 月数 | 总价（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄江水厂 | 摄像机 | 78 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 3 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 电子围栏 | 1300 | 米 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 围栏主机 | 4 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 2 | 樟木头簕竹排水厂 | 摄像机 | 64 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 3 | 塘厦中心水厂 | 摄像机 | 50 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 4 | 塘厦凤凰水厂 | 摄像机 | 92 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 10 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 5 | 塘厦虾公岩水厂 | 摄像机 | 45 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 7 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 6 | 塘厦牛眠埔水厂 | 摄像机 | 51 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 8 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 7 | 谢岗第二水厂 | 摄像机 | 24 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 1 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 8 | 谢岗第三水厂 | 摄像机 | 39 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 6 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 9 | 凤岗第一水厂 | 摄像机 | 46 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 10 | 凤岗第二水厂 | 摄像机 | 74 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 11 | 樟洋水厂 | 摄像机 | 8 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 1 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 12 | 大岭山长湖水厂 | 摄像机 | 17 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 1 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 13 | 大岭山金鸡咀水厂 | 摄像机 | 20 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  | 合计（元）***。** |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价需包含单位数量设备每月维修费用、每年总价等。

2、服务费用

项目总费用为人民币￥∶  ******   元（大写人民币： *******元整        ），含税费、人工费用、工具费用、交通费用、保险费用以及其他相关费用。单次维修配件费用在100元以下的由服务单位免费提供。

- 3、付款方式

服务费用根据每季度实际服务对象的数量和每季度的服务评分情况按季度支付。服务单位在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税普通发票，经采购人审核无误后30个自然日内支付服务费。服务单位提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于服务单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由服务单位承担赔偿责任。

- 4、考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对维护保养设备巡查，扣30分； 2.未按维护保养设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项。 | 30分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对维护保养设备维护，扣30分； 2.未按维护保养设备维护周期要求完成维护，扣5分/项。 | 30分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对维护保养设备检修，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | - 1.未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； - 2.维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/项； - 3.每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； - 4.巡查、保养记录出现造假的情况，扣10分/项。 | 10分 |  |  |
| 5 | 安全作业 | - 1.巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； - 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | - 1.未主动与甲方沟通了解电力设备情况，扣1分/次； - 2.未检查甲方提出异常情况的问题，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 （满分100分） |  | £合计得分不低于80分，服务评价：优秀 □合计得分低于80分，达到60分的，服务评价：及格 □合计得分低于60分，服务评价；不及格 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  | 部门负责人： |  |  |  |

# 第三章 合同条款

东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护保养服务合同

甲方：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

乙方：

甲乙双方在遵守中华人民共和国相关的法律、法规的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及其它有关法律的规定，经双方协商一致，同意签订本合同，以供双方共同遵守执行。

- 一、维护保养服务概括

- （一）服务范围：本项目是对谢岗第二水厂、谢岗第三水厂、樟木头簕竹排水厂、樟洋水厂、黄江水厂、塘厦牛眠埔水厂、塘厦中心水厂、塘厦凤凰水厂、塘厦虾公岩水厂、凤岗第一水厂、凤岗第二水厂、大岭山金鸡咀水厂、大岭山长湖水厂全部高清视频监控系统及安防系统维护维修服务项目，以及系统涉及的机房及后端服务器、存储系统的维护维修保养服务，保障供水厂安防系统的正常运行。

- （二）服务内容：

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机 | 对前端监控点、监控的摄像机维修或更换，调整监控范围、紧固、调焦、清除遮挡物，确保监控方位正确、图像清晰。 |
| 2 | 立杆及设备箱 | 支架、杆柱、前端设备箱应牢固、无锈蚀，前端设备箱及杆柱检修门应完好；对设备箱进行清洁，对设备箱内的故障设备进行维修或更换。 |
| 3 | 防雷和接地 | 根据实际情况，对于不满足防雷指标要求并危及设备安全的防雷设备进行修复。 |
| 4 | 供电系统 | 负责排除前端供电线路故障，对电线中断、供电电气设备损坏进行修复和更换，及时消除供电隐患。 |
| 5 | 网络传输系统 | 对网络传输系统中的网络设备和传输路由进行维修，确保网络传输系统符合设计使用要求（包括前端交换机网传输光缆、网线和机房网络设备、网络线路）。 |
| 6 | 存储系统 | 及时更换的故障硬盘及故障存储设备（为确保数据安全，更换的硬盘产权属制水分公司），配合存储设备厂商完成系统恢复和数据重建。 |
| 7 | 机房环境 | 定期设备清洁除尘，设备表面和散热风扇处没看到有明显的灰尘。 |
| 8 | 电子围栏 | 现场是否发生断线、短路等状况，立杆是否松动，警示牌是否脱落。 |
| 9 | 中控室监控电脑 | 各安防系统及配套软件是否正常运行，现有软件功能维护，服务器和数据库维护与更新。 |
| 10 | UPS电源 | UPS电池有无漏液、膨胀等现象，电池连接电缆、紧固螺栓是否有烧损现象，查看UPS供电电压、电流、负荷率是否在合理范围。 |

二、维护保养服务期限

- 本项目服务期限：暂定12个月（自合同签订之日起算）。服务期限满后，经双方协商一致，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长服务资格期限，延长的服务资格期限原则上不超过三个月。在服务期限内，甲方提前1个月告知乙方后即可终止租用，无需承担任何责任。

- 三、合同总金额与付款方式

（一）本服务合同总金额暂定（含税）为：¥***.00

- （大写人民币**元整），实际金额按实结算。最终支付的总金额不超过¥***.00。在本合同履行过程中，合同价格不随法律法规政策、物价人工、工期调整而进行调整，未经甲方书面确认，乙方无权增加任何费用。

- （二）本项目费用包括但不限于维护保养服务期间所需的维护费用、保养费用、技术指导费用、培训费用、咨询费用、养护仪器设备工具费用、办公用品费用、人工费用、耗材费用、工具费用、交通费用、车辆管理费用、税费以及完成维护保养需求全部工作的全部费用（合同包含的所有风险、责任等费用）。

- （三）维护保养服务费用按 季 （月/季/年）支付，根据维护保养实际服务费用乘以每 季 （月/季/年）度的服务质量考核情况得出。

- （四）乙方在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税普通发票，经甲方审核无误后30个自然日内支付服务费。乙方提交资料不符合甲方要求的，甲方付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于乙方提供的发票不符合法律规定，给甲方造成的损失由乙方承担赔偿责任。

- 乙方请款需提供的资料包括但不限于：

- 1.请款报告；

- 2.请款时乙方应提供请款期内的维护保养服务明细表；

- 3.合同约定的由乙方负责采购的设备、配件单据；

- 4.考核评分表；

- 5.增值税普通发票正本1份。

- 四、维护保养服务要求

（一）维护保养服务执行标准包括但不限于：         国家及相关技术规范、规程和标准(注：如有更新，则以最新版本为准)。

（二）在合同期内，甲方有可能更换、大修或少量新增维护保养设备，更换、大修及新增后的设备仍然属于服务范围，无论各类设备设施的规格型号是否变化、数量是否增加，均不再增加额外维护保养费用。

（三）对出现的设备故障，由乙方编制维修方案和费用预算，单次维修费用价格在 100 元(含)以下的设备、配件由乙方负责提供及更换，并承诺对其先行备货（设备、配件质量必须符合国家标准或者行业标准）；单次维修费用价格在 100 元以上的设备、配件（不含大型设备）由甲方负责提供并由乙方免人工费安装调试，或经甲方审核同意后由乙方采购并免人工费安装调试。乙方对于乙方负责采购安装的设备、配件应提供不少于一年的免费质保服务。

（四）乙方提供 24 小时抢修响应服务，设置报障电话，发生设备故障时，乙方应在接到报修通知 24 小时内派员到达现场进行故障处理和维修。抢修人员必须配备相应检测仪器设备和充足的零配件，确保抢修工作能及时开展，最大程度缩短抢修时间，使设备快速恢复正常运行。

- （五）非正常损坏而导致维护保养设备需要维修或更换零件，乙方应及时通知甲方，提出对该项目的维修期限和报价清单，经甲方书面同意后实施。乙方拆除的设备和配件，必须交甲方按规定统一处置，不得擅自处理。

- （六）乙方工作人员对维护保养设备进行维修保养时，必须事先通知甲方并获得同意。设备维修、保养工作期间，乙方必须在操作现场放置醒目的标牌提示或张贴告示通知、标语，服从甲方人员的现场管理。

- （七）乙方从业人员必须持有符合本项维护保养作业人员资格证书，并向甲方提供以备存档，若发生人员变更，需及时书面通知甲方。

- （八）乙方投入本项目的所有人员（含管理人员及作业人员等）的一切费用均包含在合同总价内，乙方需向甲方提供为维护保养作业人员购买的相关工作保险证明。乙方必须按国家相关劳动法律法规及政策规定，按时足额支付上述人员的工资、津贴、保险等各项费用，并按照法律规定购买社保。上述人员若发生与乙方的劳动争议均由乙方承担，甲方无连带关系和责任。

- （九）乙方维护人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害伤亡，均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。

- （十）乙方人员导致甲方或第三方遭受损失的，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。后果严重的，甲方有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。

- （十一）乙方应及时向甲方反馈维护保养设备的问题和安全隐患问题，并向甲方提出建议和处理方案，以保证甲方设备稳定运行。

- （十二）乙方自行解决材料堆放场所。

- （十三）乙方必须自行配备车辆，必要的测量仪器等基本专业设备和维护保养工具。

- （十四）乙方每次巡查、维护、维修设备后，需做好相关记录，并整理好每月的所有记录资料，及时提交给甲方。

五、双方的权利与义务

- （一）甲方权利义务

- 1.甲方需为乙方提供工作方便，办理乙方出入厂手续，明确与乙方联系的设备负责人，并将姓名、联系电话告知乙方，如有人员发生变动，应及时通知乙方。

- 2.甲方按合同约定及时向乙方支付合同价款。

- 3.甲方有权对乙方维护检修工作进度、质量的监督检查。

- 4.甲方发现设备故障或隐患时应迅速通知乙方进行维护检修。

- 5.甲方有权对乙方项目实施人员所需的资格及资质要求进行查验，并要求实施人员遵守甲方公司管理制度及项目管理要求的权利。对于甲方认为项目实施人员资质或技术水平不能达到要求的，可要求乙方更换相应人员。同时，未经甲方同意，乙方不得擅自变更项目服务人员，否则应当承担相应的违约责任。

- 6.甲方向乙方提供有关设备技术资料，甲方有权要求乙方对受试设备图纸及相关技术资料信息予以保密。

（二）乙方权利和义务

- 1.乙方应做好设备（系统）维护检修的安全工作，因乙方维护不当而造成损坏，乙方应当负责维修、更换，维修、更换设备所需费用由乙方负责（不可抗拒的自然因素除外）。

- 2.乙方发现设备（系统）隐患应及时向甲方书面提出切实合理的整改意见并详细说明。

- 3.乙方必须遵守劳动法律规定，为乙方工作人员购买社会保险、及时支付劳动报酬等，并且严禁使用未成年人员；乙方所指派的人员与甲方不存在劳动或雇佣关系，如该人员与甲方发生用人或用工纠纷的，乙方应主动进行权利的释明并承担由此而产生的一切责任。

- 4.设备维护保养服务一般要提前一天申请，在甲方的工作时间内进行，若有特殊情况（如：设备发生故障需要应急处理等），则维护保养服务不受时间限制，即乙方对甲方维护保养设备提供合同期内，24小时全天候应急处理服务，且不另行计费。

- 5.若乙方不能在本合同约定的期限内响应服务、维护维修、排除故障并使设备恢复工作，甲方有权自行或另行委托有资质的其他单位提供相应服务，由此产生的一切费用由乙方承担。

- 6.乙方应为甲方建立服务范围内设备的台账资料，包括但不限于相关图纸、更新设备信息等，服务期满应将设备台账资料移交甲方。

- 7.乙方不得将本合同转包或分包给任何第三方，否则甲方有权单方面解除合同，所造成的一切后果及损失，由乙方承担责任和负责赔偿。

六、安全责任

- （一）乙方应要求其工作人员在工作中严格执行相关安全工作规程和甲方颁布的安全、文明生产规定的有关要求。工作中非因甲方原因造成的人身或财产损失均由乙方承担。

- （二）乙方应对其人员的安全及相关行为负完全责任，并对其人员提供必要的劳动保护条件等，对其人员的意外工伤、死亡承担责任，负责有关追讨、诉讼及赔偿等费用，上述责任及费用与甲方无关，甲方无需承担任何责任及费用。

- （三）乙方应对工作人员身体健康、精神状况全面了解、掌握，不适应现场安全工作要求的不准参与维护保养工作。

- （四）乙方负责人（安全工作第一责任人）对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改；发生人身事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，如因迟延报告导致更大损害范围、程度的安全事故发生，由乙方承担相应责任。

七、服务质量考核

（一）委托维护保养期间，甲方将每 季 对维护保养服务质量进行考核评分。

（二）考核评分满分为100分，考核评分分数在80分或以上的，甲方全额支付当  季 维护保养服务费；考核评分分数低于80分达到60分时，甲方按所得分数与满分的百分比计算当  季 的维护保养服务费。考核评分分数低于60分时，甲方无需支付该  季 的全部维护保养服务费，且甲方有权解除本合同。

- 八、违约责任及索赔

- （一）乙方必须按期按质按量完成本合同约定的维护保养工作，如未按期完成工作或质量未达到本合同的要求，甲方有权责令乙方限期整改并拒绝付款，直至乙方的工作符合本合同要求；责令整改后仍不整改或整改后仍不符合合同要求的，甲方有权解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款 20 %的违约金。

- （二）若乙方未能按期完成本合同项下的维护保养工作，每逾期 1 日，须向甲方支付合同总价 1 %的逾期违约金，逾期超  20  日，甲方有权单方终止合同，乙方应向甲方支付合同总价款 20  %的违约金。

- （三）若因乙方原因造成合同终止的，乙方须向甲方支付合同总价款20%的违约金。

- （四）如因乙方维护保养过程中出现操作错误，造成甲方设备的损坏和生产损失的，乙方应承担由此带来的一切经济损失，且乙方须负责把甲方设备维修完好或者照价赔偿给甲方。

- （五）如乙方在维护保养工作中由于技术能力的原因无法继续进行维护保养和维修改造工作，甲方有权单方面解除合同，乙方须向甲方支付合同总价款 20 %的违约金。

- （六）乙方在接到甲方报修通知后未能按照约定及时赶到现场处理解决故障，按照第八条第（二）款处理，给甲方造成损失和不良影响，乙方承担全部责任并赔偿由此产生的一切经济损失。

- （七）合同期内，乙方如违反下列条款之一的，甲方有权立即终止合同，且乙方须向甲方支付合同总价款 20 %的违约金：

- 1.应急抢修服务响应时间，三次不能达到合同要求；

- 2.实施保养维护时违反操作安全规程，玩忽职守，造成事故或设备损坏的；

- 3.采取欺瞒手段，欺骗甲方更换设备；

- 4.采购的设备（配件）以次充好、属于不合格产品的；

- 5.乙方人员出现违法、违纪、违规行为，给甲方造成损失的。

- 九、合同的变更、修改、中止和终止

- （一）本合同一经生效，任何一方均可以对合同内容以

- 书面形式提出变更、修改、取消或补充的建议，由双方代表签字、盖章后方可生效。合同双方均不得擅自对本合同的内容（包括附件）作任何单方的修改。

- 如果乙方有违反或拒绝执行本合同规定的行为，甲方将书面通知乙方，乙方在收到通知后二十天内确认无误后应对违反或拒绝作出修正，如果认为在二十天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，甲方将保留中止本合同的一部分或全部的权利。对于这种中止，甲方将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由乙方负担。如果乙方的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。

- 如果甲方行使中止权利，甲方有权停付到期应

- 向乙方支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给乙方的中止部分款项索回。

- 如果乙方破产、产权变更（被兼并、合并、解体、注销）或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，甲方有权立即书面通知乙方或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过甲方同意的一部分合同。

- 十、争端的解决及通知送达

- （一）执行本合同发生争议，当事人双方应协商解决。

- （二）若协商不能解决，甲乙双方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

- （三）协议双方按本合同列明的地址为送达地址，其适用范围包括双方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达，同时包括在争议进入诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。一方向对方发出的通知及文件，可以通过直接送达，或者邮寄、电话通知、传真、电子邮件、微信等方式送达，信函寄出三日后视为送达，其他方式发出之日即视为送达，实际收到时间更早的，以实际收到时间为送达时间。一方无故拒收或无法联系或联系方式错误等原因导致无法送达的，仍视为已送达；无论是否为对方签收还是第三人签收，都被认为十分确定地送达给了对方；一方联系方式变更的，应当提前书面通知对方，否则视为未变更，由变更方承担不利后果。

- 十一、合同份数及效力

- （一）合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

- （二）本合同经双方签字并盖公章后生效。

十二、合同附件

附件1.安全生产管理协议

附件2.考核评分表

附件3.制水分公司安防设备委托维修维护服务用户需求书

（以下无正文内容）

甲方名称（盖章）：           乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                乙方法定代表人：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司

合同签订时间：    年   月   日

附件1：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：东莞市水务集团供水有限公司

乙方：*****有限公司

甲乙双方为了全面履行双方已经签订的《东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护保养服务合同 》，明确双方在协议履行过程中各自应承担的安全责任，保护有关人员的人身安全，防止工伤事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》及《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规的规定，达成以下一致意见：

第一章 甲、乙双方的共同责任

一、甲、乙双方共同遵守国家有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、 行业、公司安全生产规章制度。

二、坚持 “安全第一、预防为主”的安全生产方针，不得违章指挥和违章作业。在开展工作、从事生产时应当先落实安全保护措施，防止事故发生。

三、抓好安全教育，严肃劳动纪律，规范安全行为，净化作业环境。

四、发生事故立即采取措施抢救伤员，防止事故扩大，保护好现场，并应分别及时报告上级主管部门组织事故调查小组，查清事故原因，确定事故责任，按照 “四不放过”的原则拟定改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

第二章  甲方的具体责任

一、监督乙方施工中涉及安全内容的安全操作、管理方案，安全技术措施等。

二、向乙方提供良好的、确保生产安全的劳动作业环境。

三、监督乙方对自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格后方可使用，并监督乙方正确安装、使用和拆除。

四、对乙方作业工序、施工人员的安全操作进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。发现违章违规和事故隐患，立即责令停止作业，并向乙方发出《安全隐患整改通知》，要求乙方限期整改。乙方整改完成并经甲方确认后方可再进行作业。如果乙方拒不改正或者违章作业情况严重者，甲方有权立即终止有关合同，将乙方清退出场，由此所造成的一切经济损失由乙方承担。

五、监督乙方对工作现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查，及时消除隐患，保证其安全有效。

六、监督乙方对施工人员进行有效的安全操作培训，并检查其培训文件及培训记录。

七、监督乙方建立设备检查记录，如各项设备的检测、使用情况等。

八、监督乙方制定工作计划，包括危险作业，如临时用时、高空作业、受限空间作业等工作计划。

九、涉及人员安全、财产安全的各项工作 (含且不限于第九项) 甲方须进行现场监管，监管情况记录在相关专业的值班日志中。

十、发生伤亡事故按规定立即报告上级主管部门。

第三章  乙方的责任

一、按照相关安全生产法律、法规要求，配备合格安全管理人员。

二、制定本单位安全目标责任、管理规章制度及安全作业规程等，并向甲方备案。

三、编制作业范围内的安全施工方案和安全技术措施。

四、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备，经甲乙双方验收合格后使用。 禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。

五、乙方人员登记造册，如实向甲方报告，由乙方进行入场前的安全教育。同时， 还应提交现场《安全生产培训记录》给甲方审核并留存复印件。

如有人员调整时，立即报告甲方，并进行安全教育，未经安全教育的，不得进入甲方现场。不得录用无身份证的人员和未满 16 岁的童工，不得安排 50 岁以上的人员从事高空、用电等高危工作。

六、乙方每年至少一次对自用的设备进行检测，并提供检测的合格证据 (张贴于设备上)。乙方携带进场的机器设备、机具必须是合格产品，乙方须对携带进场的机器设备、机具安全负责管理、维护及检查，对甲方和自查发现的安全隐患落实整改措施。对由于乙方使用不合格机器设备、机具造成事故的，由乙方自行承担责任。

七、教育乙方施工人员遵章守纪，不违章指挥和违章操作。工作中如因乙方施工人员违章指挥、违章作业、违反安全纪律、违反安全技术操作规程而发生伤亡事故及财产损失的，由乙方承担全部责任。

八、乙方要在工作中采取必需的一切安全防护措施以保障施工人员的作业安全。

九、乙方依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费，并应当为从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

十、乙方应当服从甲方的安全管理，保证施工区域的现场文明安全管理达标，现场临时用电、机器设备、安全防护齐全、完好。接受和配合甲方的安全监督检查，乙方现场的所有安全装置、防护设施必须依据经甲方审批后的安全技术施工方案进行搭设、安装，乙方必须无条件保证安全防护设施使用的搭设材料的质量，在用于安全防护的物资进场前将有关物资的材质证明报甲方，经甲方确认后方可使用。

十一、乙方施工人员未经许可不得随意到施工区域以外的其它工作场所活动，乙方施工人员擅自到施工区域以外的其它工作场所活动，出现人身损伤或伤亡的，由乙方自行负责一切责任。乙方施工人员需动用或施工涉及到甲方所属设备、安全附件、管线及其他设施等，必须事先征得甲方代表的同意，并采取安全防护措施。

十二、乙方在履行合同过程中，给甲方或第三方造成人身或财产损失的，由乙方承担全部的赔偿责任。

十三、乙方在作业前与甲方完成作业安全交底，双方将作业风险辨识及风险管控措施形成作业交底记录，严格执行。

十四、乙方必须接受甲方的检查与监督，并应主动配合，做好安全工作，凡有违反上述协议的即视为乙方违约，甲方有权视情况从服务价款中扣除2000元/次作为违约金。

十五、乙方如违反本协议规定，造成甲方损失或被第三方追偿的，甲方有权向乙方追偿，甲方可直接从工程结算款/服务价款中扣除。同时，乙方应按照合同价的30%向甲方支付违约金，如违约金不足以弥补损失的，甲方可要求乙方继续赔偿损失，并承担由此引起的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方为处理纠纷所产生的诉讼仲裁费、鉴定费、担保费、赔偿金、律师费、行政部门的罚款等。乙方仍必须继续履行或采取补救措施，并不得因承担了违约责任，而减少改进及免除继续承担责任的义务。

本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

甲方名称（盖章）：           乙方名称（盖章）：

甲方负责人：                乙方法定代表人：

合同签订地点：东莞市水务集团供水有限公司

合同签订时间：    年   月   日

附件2：考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对维护保养设备巡查，扣30分； 2.未按维护保养设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项。 | 30分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对维护保养设备维护，扣30分； 2.未按维护保养设备维护周期要求完成维护，扣5分/项。 | 30分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对维护保养设备检修，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | - 未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； - 维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/项； - 每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； - 4.巡查、保养记录出现造假的情况，扣10分/项。 | 10分 |  |  |
| 5 | 安全作业 | - 巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； - 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | - 未主动与甲方沟通了解电力设备情况，扣1分/次； - 2.未检查甲方提出异常情况的问题，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 (满分100分) |  | 合计得分不低于80分，服务评价：优秀 □合计得分低于80分，达到60分的，服务评价：及格 □合计得分低于60分，服务评价；不及格 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  | 部门负责人： |  |  |  |

附件3：制水分公司安防设备委托维修维护服务用户需求书

- 项目信息

采购人：东莞市水务集团供水有限公司制水分公司

采购内容：制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护服务

- 监控安防系统概况

本项目是对制水分公司设备管理四、五、六部管辖的13间供水厂（详见附件3）高清视频监控系统及安防系统维修服务项目，以及系统涉及的机房及后端服务器、存储系统的维护。其中主要设备包含摄像头共608台，硬盘录像机共47台，电子围栏约1300米，电子围栏主机共4台，详细设备清单见附表。

- 服务内容

（一）维修需求

1、报修响应：服务单位在东莞市区域内至少有一个驻点办事处，设置24小时故障报修电话，报修30分钟内予以响应，一般故障48小时内恢复正常运行，疑难故障72小时内恢复正常运行；超过72小时仍未能排除故障的，服务单位应采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件。

2、设备维修要求：服务单位应对出现故障设备尽快进行修理或更换。对于维修费用在100元以下的设备、配件，应由服务单位免费提供并安装使用。超过100元的设备、配件由水厂提供材料（如水厂暂无该设备、配件，服务单位应先免费提供用户使用），服务单位负责安装及调试，或经水厂审核同意后由服务单位采购并安装调试。对于由服务单位提供的材料、设备，在一年质保期内的如再次发生故障无法维修，服务单位需提供同档次或更优的设备进行替换，相关费用包含在维修费中。

3、巡检、保养、维护：以半年为一个周期，对每个设备点进行一次巡检、保养、维护。主要查看基础设施（立杆、机箱等），设备有无遭到自然损坏和人为破坏以及是否完整、整洁。并作好巡检记录。如有发现损坏、破坏、图像质量不好等，要及时予以修复、调整，不能修复的则予以更换。对机箱里电气设备进行清尘、清洁和检查。及时发现故障、隐患并及时处理，避免扩大故障范围；擦拭防护罩，前视玻璃的除尘等；对发现的问题及时处理，以保证系统持续、稳定、安全地运行。

4、备件供应：服务单位应做好项目相关设备的备件，主要指由服务单位提供的100元以下的易损设备、配件和常用配件等。

5、维修后做好相关台账记录。

（二）服务内容

| 序号 | 服务项目 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 前端摄像机 | 对前端监控点、监控的摄像机维修或更换，调整监控范围、紧固、调焦、清除遮挡物，确保监控方位正确、图像清晰。 |
| 2 | 立杆及设备箱 | 支架、杆柱、前端设备箱应牢固、无锈蚀，前端设备箱及杆柱检修门应完好；对设备箱进行清洁，对设备箱内的故障设备进行维修或更换。 |
| 3 | 防雷和接地 | 根据实际情况，对于不满足防雷指标要求并危及设备安全的防雷设备进行修复。 |
| 4 | 供电系统 | 负责排除前端供电线路故障，对电线中断、供电电气设备损坏进行修复和更换，及时消除供电隐患。 |
| 5 | 网络传输系统 | 对网络传输系统中的网络设备和传输路由进行维修，确保网络传输系统符合设计使用要求（包括前端交换机网传输光缆、网线和机房网络设备、网络线路）。 |
| 6 | 存储系统 | 及时更换的故障硬盘及故障存储设备（为确保数据安全，更换的硬盘产权属制水分公司），配合存储设备厂商完成系统恢复和数据重建。 |
| 7 | 机房环境 | 定期设备清洁除尘，设备表面和散热风扇处没看到有明显的灰尘。 |
| 8 | 电子围栏 | 现场是否发生断线、短路等状况，立杆是否松动，警示牌是否脱落。 |
| 9 | 中控室监控电脑 | 各安防系统及配套软件是否正常运行，现有软件功能维护，服务器和数据库维护与更新。 |
| 10 | UPS电源 | UPS电池有无漏液、膨胀等现象，电池连接电缆、紧固螺栓是否有烧损现象，查看UPS供电电压、电流、负荷率是否在合理范围。 |

（三）服务期限要求

1、服务期限：自合同签订之日起1年。服务期限满后，经双方经协商一致，可在保持单价不变的情况下，签订补充协议延长服务资格期限，延长的服务资格期限原则上不超过三个月。

2、服务单位应在约定的进场时间前三个工作日内完成进场交接工作。

3、按照东莞市水务局的要求，樟木头镇樟洋水厂有可能在代维合同期间内关停。该厂在关停当月我司书面通知代维服务单位在当月计费最后一日停止代维服务；下一月份退出代维服务。退出后，该厂将不再产生代维服务费用。

4、监控安防设备维修服务的计费时间以合同约定之日起算（部分供水厂的设备还在质保期内，具体进场代维时间以通知为准）。因移交、委托第三方服务等原因造成在线监控安防设备当月服务天数不足一个月的，单台设备当月服务费=服务单价（按服务单位采购单价计费，单位元/台/月）÷当月天数×实际服务天数。

（四）服务设备数量要求

因实际需求变化或上级单位要求，采购范围的设备数量可能发生变化。采购人目前无法保证服务单位获得“附件3：制水分公司设备管理部监控安防设备清单”及后续新增设备的具体数量，因此无法保证服务期内服务设备的总数量，服务单位不得因采购人实际监控安防设备数量的减少或增加而要求提供任何形式的补偿或赔偿。若发生服务设备数量变更，采购人将根据实际情况调整服务设备数量并书面通知服务单位，按合同约定的设备服务单价进行结算。若实际服务费用超过合同总价，将通过补充协议的形式重新确定服务内容。

（五）时效要求

应急故障处理详细内容如下：服务单位设置24小时故障报修电话，接受维修报障，维修时效按故障类型分为以下三种：

1、一般设备故障：48小时内排除故障，特殊情况除外。

2、主设备故障：4小时内赶赴现场，24小时内排除故障。

3、疑难故障：疑难故障72小时内恢复正常运行，若设备故障在检修72小时内无法排除，应采取积极措施首先确保系统能够运行，包括更换必要的软硬件。

- 维修处理

1、当检测到设备需要维修或更换零件时，单次维修配件费用在100元以下的由服务单位免费提供，服务单位需提前采购部分备用件，以便出故障时更换维修，确保服务设备在最短的时间内恢复正常运行。对于单次维修费用在100元以上且重要的零配件和设备、材料，需由服务单位提供设备、配件清单，以便水厂及时采购。由水厂提供的设备或配件，服务单位免费安装并调试至正常使用。当水厂没有备件时，服务单位应先行免费提供备件给水厂使用，从而保证设备正常运行，直至水厂采购备件回来。

2、服务单位在更换零配件和设备、材料时应提供与现场设备同种品牌、型号；如无同种品牌或型号的，需经水厂书面同意后方可更换其他品牌、型号的零配件和设备、材料，并保证其能满足跟原有零配件和设备、材料具有同等的使用功能。

3、应急故障抢修：当系统因受到外力影响造成应急故障抢修，实行一事一报单独核算，服务单位应收集并提供相关影像、书面文件、通告等证明，向水厂提出维修或重新购买的材料及费用清单。经水厂和对应设备管理分部负责人同意后，由服务单位负责维修或购买，并负责维修或重新购买后的安装调试，并在完成抢修和恢复工作后，向设备管理分部递交相关材料。

4、维修完成后由水厂和对应设备管理分部工作人员验收，经其书面确认维修工作内容、维修结果和所更换的零配件和设备、材料的数量，即维修工作单。

- 其他要求

- 项目相关人员不得泄密系统数据、密码、用户手册资料等内容。

- 如有故障服务单位需要临时聘请第三方进行现场解决的，须书面通知并征得采购人同意，不得泄密系统数据、密码、用户手册资料等内容。

- 如果维修人员存在工作态度、责任心、技术能力、协调能力等方面的问题时，采购人有权要求服务单位更换维修人员，并且服务单位在收到采购人书面通知之日起5个工作日内更换。

- 服务单位应根据本项目具体情况，投入具有相应技术能力的维修人员进行维修工作，每次到水厂进行维护、维修时需要2人或以上的人员进行，确保维修的质量和维修的安全性；如需进行高空作业的，必须要持高处作业证，并需要得到厂里的认可才能作业。

- 服务单位应根据本项目具体情况，投入相应的作业车辆和维修工器具，保障维修工作的正常进行。

- 服务单位的作业人员应至少有1人有低压电工证和1人有高处作业证。

- 在合同签订的同时，服务单位必须就参与维保供水厂的作业人员向保险公司购买事故人身伤害保险，保险合同作为本项目维保合同的附件之一。

- 服务单位投入本项目的所有人员（含管理人员及作业人员等）的一切费用均包含在服务报价内。服务单位必须按国家相关劳动法律法规及政策规定，按时足额支付上述人员的工资、津贴、保险等各项费用。上述人员若发生与服务单位的劳动争议均由服务单位自己承担，采购人无连带关系和责任。

- 服务单位投入本项目的所有人员的差旅费、服装费以及办公用品、养护仪器设备工具等费用，均包含均在服务报价内。

- 服务单位员工出现违法、违纪、违规行为，所造成的一切后果及损失，由服务单位承担责任和负责赔偿。后果严重的，采购人有权单方面解除合同，并追究相关法律责任。（1）服务单位维护人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害伤亡，均由服务单位负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。（2）服务单位违反国家相关法规，与聘用人员发生纠纷，均由服务单位负责调解与处理，采购人不承担责任。

- 服务单位不得将委托管理项目转包给第三方管理，不允许分包或转包管理责任和管理事宜，否则采购人有权单方面解除合同，所造成的一切后果及损失，由服务单位承担责任和负责赔偿。

- 费用及付款方式

1、包年服务费用明细

| 序号 | 水厂 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价（月） | 小计(月) | 月数 | 总价（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄江水厂 | 摄像机 | 78 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 3 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 电子围栏 | 1300 | 米 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 围栏主机 | 4 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 2 | 樟木头簕竹排水厂 | 摄像机 | 64 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 3 | 塘厦中心水厂 | 摄像机 | 50 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 4 | 塘厦凤凰水厂 | 摄像机 | 92 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 10 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 5 | 塘厦虾公岩水厂 | 摄像机 | 45 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 7 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 6 | 塘厦牛眠埔水厂 | 摄像机 | 51 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 8 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 7 | 谢岗第二水厂 | 摄像机 | 24 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 1 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 8 | 谢岗第三水厂 | 摄像机 | 39 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 6 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 9 | 凤岗第一水厂 | 摄像机 | 46 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 10 | 凤岗第二水厂 | 摄像机 | 74 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 11 | 樟洋水厂 | 摄像机 | 8 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 1 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 12 | 大岭山长湖水厂 | 摄像机 | 17 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 1 | 台 |  |  | 12 |  |  |
| 13 | 大岭山金鸡咀水厂 | 摄像机 | 20 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  |  | 录像机 | 2 | 台 |  |  | 12 |  |  |
|  | 合计（元）***。** |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价需包含单位数量设备每月维修费用、每年总价等。

2、服务费用

项目总费用为人民币￥∶  ******   元（大写人民币： *******元整        ），含税费、人工费用、工具费用、交通费用、保险费用以及其他相关费用。单次维修配件费用在100元以下的由服务单位免费提供。

- 3、付款方式

服务费用根据每季度实际服务对象的数量和每季度的服务评分情况按季度支付。服务单位在提交完整的服务费申请资料和等额有效的增值税普通发票，经采购人审核无误后30个自然日内支付服务费。服务单位提交资料不符合采购人要求的，采购人付款时间相应顺延，并不承担逾期付款违约责任。由于服务单位提供的发票不符合税法规定，给采购人造成的损失由服务单位承担赔偿责任。

- 4、考核评分表

| 序号 | 考核内容 | 履约评分标准 | 分值 | 评价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备巡查 | 1.不对维护保养设备巡查，扣30分； 2.未按维护保养设备巡查周期要求完成巡查，扣2分/项。 | 30分 |  |  |
| 2 | 设备维护 | 1.不对维护保养设备维护，扣30分； 2.未按维护保养设备维护周期要求完成维护，扣5分/项。 | 30分 |  |  |
| 3 | 协助故障处理质量 | 1.未按规定时间内到现场对维护保养设备检修，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 4 | 巡查、保养记录 | - 未按规范和要求填写巡查维护养记录，扣2分/项； - 维护记录等内容不清晰、事件记录不完整，扣1分/项； - 每次巡查、保养结束后，未在指定时间内提供巡查、保养记录表的，扣2分/项； - 4.巡查、保养记录出现造假的情况，扣10分/项。 | 10分 |  |  |
| 5 | 安全作业 | - 巡查、维护过程中未按规范穿戴防护手套、安全帽等安全用具，扣3分/项； - 2.未严格巡查、维护相关安全规范，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 6 | 服务态度 | - 未主动与甲方沟通了解电力设备情况，扣1分/次； - 2.未检查甲方提出异常情况的问题，扣2分/次。 | 10分 |  |  |
| 分值合计 |  |  | 100分 |  |  |
| 考核结论 (满分100分) |  | 合计得分不低于80分，服务评价：优秀 □合计得分低于80分，达到60分的，服务评价：及格 □合计得分低于60分，服务评价；不及格 补充说明： |  |  |  |
| 履约考核意见及签署 |  | 经办人： |  |  |  |
|  |  | 部门负责人： |  |  |  |

# 第四章 报价须知

一、项目费用说明

报价人应按询价文件要求及企业的自身情况进行报价。所报的价格包含完成询价文件规定的工作所需的全部费用，并承担所有相应项目风险。

二、报价文件的组成

1.报价表；

2.营业执照；

3.询价响应声明书；

4.用户需求偏离表；

5.合同条款偏离表；

6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项安防设备维修、维护或保养的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：安防设备维修、维护或保养；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。

三、报价文件的封装和递交

1.报价人应将报价文件一起密封在一个不透明的外层封装中。外层密封封装表面应正确标明项目名称、报价人单位名称，封口位置加盖报价人公章。

2. 报价文件无须装订成册。若报价文件装订成册，需同时提供电子文件，内容包括：签字、盖章后的报价文件扫描版PDF格式电子文件。电子文件不可设置密码，用U盘或DVD或CD-R光盘储存 ，并密封于“电子文件”内（电子文件的包装封面需注明项目名称、项目编号、报价人单位名称，并加盖报价人公章）。

3.密封好的报价文件，应于询价邀请函中规定的截止时间前递交到采购人指定的递交地点，否则视为放弃参与本项目。

四、报价有效性说明

1.含税总报价不得高于本项目含税最高限价，含税总报价最多保留小数点后两位。报价人未按询价文件要求进行报价的，该报价人的报价文件将被视为无效报价；

2.对用户需求书、合同条款响应有负偏离的，按无效响应处理；

3.报价人未按报价文件格式提供相应材料的，按无效报价处理；

4.若有效报价文件不足三家时，采购人有权重新进行采购。在实质性满足采购需求的情况下，若2家以上（含本数）供应商报价一致且同为最低价时，报价相同的供应商再进行一次报价，且再次报价不得高于前一次报价，以此类推，直至最终确定成交供应商。当报价文件完全响应需求的最低价供应商放弃成交资格或经确认未实质性满足采购需求时，我公司有权确定实质性满足采购需求的第二低价供应商作为成交供应商，或重新进行采购。

5.采购人在报价文件递交截止时间当天通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询报价人的信用记录。被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限届满的除外）的报价人，其报价文件将被视为无效报价。

- 特别说明

- （1）与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加报价；（2）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价；（3）存在股权/股份控制、共同实际控制人、高管交叉任职、可能导致不当利益输送的其他关系等关联关系的供应商，不得参与同一项目报价。

- 上述情况一经发现，相关报价均无效。

- 第五章 报价文件（格式）

1. 报价表

| 项目名称 | 东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护保养服务项目 |
| --- | --- |
| 含税总报价 （单位：元） | 人民币（小写）： |
| 报价人纳税类型 | □ 一般纳税人 □ 小规模纳税人 |
| 报价人提供的增值税普通发票的税率 | % |
| 备注 | - 一、已详细审查全部询价文件要求，并响应询价文件全部要求。 - 二、本次所报价格为含销项税额，包含供应商销项税额及完成本项目所需的全部费用。 - 三、含税总报价不得高于本项目含税最高限价（¥243,000.00），否则视为无效报价。 - 四、上述报价数值保留小数点后2位，从小数点后第3位四舍五入。 - 五、从实质性满足采购需求的供应商中，按含税价最低成交原则确定成交供应商（若最低报价相同时进行二次报价，直至最终确定成交供应商）。 - 六、（1）当报价表内总报价与分项报价表内累计不符时，以报价表为准，修正分项报价表内的各项报价；不遵从修正原则的视为无效报价； - （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，修正小写金额；不遵从修正原则的视为无效报价； - （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价； （4）分项报价表内，总价金额与按单项金额累计不一致的，以单项金额累计结果为准，修正分项报价表内的总价金额；不遵从修正原则的视为无效报价。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。 - 七、本报价表不允许调整，擅自修改，将视为无效报价。 - 八、分项报价表遵循以上要求执行。 |

联系人：                          联系电话：

联系地址：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

1-1.分项报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 服务时间 （月） | 分项费用单价 （元/月/米、元/月/台） | 分项费用小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子围栏 | 1300 | 米 | 12 |  |  |
| 2 | 录像机 | 47 | 台 |  |  |  |
| 3 | 摄像机 | 608 | 台 |  |  |  |
| 4 | 围栏主机 | 4 | 台 |  |  |  |

注：具体设备分布及参数信息详见“制水分公司监控安防设备清单”。

报价人：（加盖报价人公章）

日期：   年    月   日

- 2.营业执照

- 3.询价响应声明书

询价响应声明书

致：东莞市水务集团供水有限公司

根据贵司    东莞市水务集团供水有限公司制水分公司设备管理部2025-2026年安防设备委托维修维护保养服务   项目的询价邀请，签字代表经正式授权并代表我单位提交以下报价文件正本一份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、按询价文件规定履行相关责任和义务。

2、已详细审查全部询价文件要求、服务要求、合同条款并响应询价文件全部要求。

3、同意提供采购方要求的与其询价响应文件有关报告及资料。

4、如我公司存在成交后放弃或提供虚假证明文件、虚假报价文件或存在实际供货技术参数、质量低于询价文件要求或报价文件承诺的标准等情况的，我公司将同意并接受列入东莞市水务集团供水有限公司“黑名单”。

签字代表姓名（或私章）：

报价人：（加盖报价人公章）

日期：    年   月   日

- 4.用户需求偏离表

用户需求偏离表

| 序号 | 需求书要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 项目信息 |  |  |
| 2 | 二 | 监控安防系统概况 |  |  |
| 3 | 三 | 服务内容 |  |  |
| 4 | 四 | 维修处理 |  |  |
| 5 | 五 | 其他要求 |  |  |
| 6 | 六 | 费用及付款方式 |  |  |

- 备注：

- （1）报价人应对照用户需求书响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对需求书及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应用户需求书要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应用户需求书的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应用户需求书的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与用户需求书的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

- 5.合同条款偏离表

合同条款偏离表

| 序号 | 合同要求 |  | 响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 简要内容 | 偏离情况 | 具体偏离内容 |
| 1 | 一 | 维护保养服务概括 |  |  |
| 2 | 二 | 维护保养服务期限 |  |  |
| 3 | 三 | 合同总金额与付款方式 |  |  |
| 4 | 四 | 维护保养服务要求 |  |  |
| 5 | 五 | 双方的权利与义务 |  |  |
| 6 | 六 | 安全责任 |  |  |
| 7 | 七 | 服务质量考核 |  |  |
| 8 | 八 | 违约责任及索赔 |  |  |
| 9 | 九 | 合同的变更、修改、中止和终止 |  |  |
| 10 | 十 | 争端的解决及通知送达 |  |  |
| 11 | 十一 | 合同份数及效力 |  |  |
| 12 | 十二 | 合同附件 |  |  |

备注：

- （1）报价人应对照合同响应，逐条、如实地填写“偏离情况”，若发现虚假填写本表，或伪造、变造证明材料，或对合同及其附件无法响应的，按无效响应处理。若发现此表未逐条填写视为完全响应合同要求。

- （2）偏离情况分为：响应、无法响应。响应是指报价人提供的货物（或服务）完全响应合同的要求；无法响应是指报价人提供的货物（或服务）不满足或不完全响应合同的要求。

- （3）“偏离情况”项为无法响应的，必须在“具体偏离内容”项内详细说明与合同的偏离内容，“偏离情况”项为响应的，在“具体偏离内容”项内填“无”。

- （4）如报价人差异内容较多可另附页说明。

报价人：（加盖报价人公章）

日  期：     年   月   日

- 6.自2022年1月1日以来，报价人具有至少一项安防设备维修、维护或保养的服务业绩合同复印件（需提供项目合同要点：（1）供货内容需体现：安防设备维修、维护或保养；（2）合同签订日期为2022年1月1日或以后；（3）合同双方盖章等关键页）。